Связка ESP01 + Arduino UNO и ESP32 с прямым подключением датчиков имеют ряд недостатков по сравнению с более современными решениями, особенно в контексте производительности, гибкости и энергоэффективности.

## Недостатки связки ESP01 + Arduino UNO

- Низкая производительность. ESP8266 (включая модуль ESP01) оснащён одноядерным процессором Tensilica L106 с тактовой частотой 80 МГц (можно разогнать до 160 МГц). Это ограничивает скорость обработки данных, особенно при работе с несколькими датчиками или сложными вычислениями. Arduino UNO на базе ATmega328P имеет ещё меньшую производительность (16 МГц), что дополнительно замедляет систему. alexgyver.ru +2

- Ограниченная память. У ESP8266 всего 82 КБ RAM (из которых доступно около 52 КБ) и внешняя Flash-память от 1 до 16 МБ. Это может быть недостаточно для хранения сложных алгоритмов или больших объёмов данных с датчиков.

- Сложность интеграции. ESP01 общается с внешним миром через UART с помощью AT-команд или требует загрузки собственной прошивки. Это усложняет синхронизацию с Arduino UNO и может привести к задержкам в обработке данных.

- Энергопотребление. В активном режиме ESP8266 может потреблять до 220 мА, что не подходит для проектов с батарейным питанием.

- Ограниченные интерфейсы. У ESP01 всего 4 GPIO-пина, что ограничивает количество подключаемых датчиков. Аппаратного I2C нет, используется программная реализация на любых пинах. 3d-diy.ru +1

## Недостатки ESP32 с прямым подключением датчиков

Хотя ESP32 значительно мощнее ESP8266, прямое подключение большого количества датчиков к нему также имеет ограничения:

- Перегрузка пинов. ESP32 имеет до 34 GPIO-пинов, но при подключении множества датчиков может возникнуть ситуация, когда все пины будут заняты, а для дополнительных устройств уже не останется свободных контактов.

- Ограниченная обработка данных в реальном времени. Даже с двумя ядрами (до 240 МГц каждое) ESP32 может испытывать нагрузку при одновременной обработке данных с большого количества высокочастотных датчиков. Это может привести к задержкам и потере данных.

- Сложность управления питанием. В активном режиме ESP32 потребляет до 240 мА, а при одновременном использовании Wi-Fi и Bluetooth — до 790 мА. Если проект требует длительного времени работы от батареи, это может стать проблемой.

- Ограничения по АЦП. Некоторые пользователи отмечают нелинейность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в ESP32, что может снижать точность измерений с аналоговых датчиков.

- Сложность программирования. При большом количестве датчиков и сложных алгоритмах обработки данных программирование и отладка могут стать более трудоёмкими.

## Сравнение подходов

| Критерий | ESP01 + Arduino UNO | ESP32 с прямыми подключениями |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Низкая (одноядерный процессор, 80–160 МГц) | Выше, но может быть перегружен при большом количестве датчиков |
| Память | Ограниченная RAM (около 52 КБ) | Больше RAM (до 520 КБ), но требует грамотного управления |
| Гибкость подключения | Мало GPIO-пинов, сложности с интеграцией | Больше пинов, но риск перегрузки при массовом подключении |
| Энергопотребление | Высокое в активном режиме | Высокое при одновременной работе Wi-Fi/Bluetooth |
| Сложность разработки | Требует синхронизации между ESP01 и Arduino | Может быть сложной при большом количестве датчиков |

## Рекомендации

Для более эффективных решений можно рассмотреть:

- Использование ESP32 с внешними мультиплексорами или расширителями пинов для подключения большого количества датчиков.

- Применение специализированных микросхем для предварительной обработки данных с датчиков (например, ADC-контроллеров).

- Использование более мощных платформ (например, на базе Raspberry Pi или STM32) для сложных проектов.

- Оптимизацию алгоритмов обработки данных и использование режимов энергосбережения (например, глубокого сна в ESP32).

Выбор конкретного решения зависит от требований проекта: количества датчиков, сложности обработки данных, ограничений по питанию и других факторов.

мы сгенерировали синтетический датасет для ML модели (деревья решений) классификации качества воздуха по показателям датчиков. При генерации учли специальную формулу, которая связывает признаки, добавили шум и корреляцию от даты, сезона. дня недели. Одна из целей второго спринта по MVP это системы была "дата-инжиниринг начального датасета". Какие слады включить в презентацию по этой части работы? Что характеризует датасет, какие качества? Что показать?Что важно?

    Алиса

Разберу, какие слайды включить в презентацию по дата-инжинирингу синтетического датасета — с фокусом на ключевые характеристики и важные детали.

Структура презентации

Слайд 1. Титульный слайд

- название: «Дата-инжиниринг начального датасета для ML-модели классификации качества воздуха»;

- команда проекта;

- дата презентации;

- цель спринта: «Создать синтетический датасет с реалистичными паттернами для обучения модели деревьев решений».

Слайд 2. Цели генерации датасета

- обучить модель классификации качества воздуха (классы: «Хорошее», «Удовлетворительное», «Плохое»);

- отразить реальные зависимости между показателями датчиков;

- учесть временные факторы (сезон, день недели, время суток);

- добавить реалистичный шум для устойчивости модели;

- обеспечить корреляцию признаков, близкую к реальным измерениям.

Слайд 3. Источники и методология генерации

- формула связи признаков (пример):

Качество_воздуха=f(CO2​,T,Влажность,VOC)+шум+сезонный_фактор

- параметры формулы: весовые коэффициенты для каждого датчика, сезонная компонента, временной тренд;

- метод генерации: синтетическое моделирование на основе физических зависимостей и статистических распределений;

- инструменты: Python (NumPy, Pandas, Scikit-learn).

Слайд 4. Характеристики датасета

- объём: N записей (например, 50 000 измерений);

- период охвата: X месяцев/лет;

- частота измерений: каждые 30 секунд/минуту/час;

- признаки (features):

  - CO₂ (ppm);

  - температура (°C);

  - влажность (%);

  - VOC (мг/м³);

  - время суток (час);

  - день недели (0–6);

  - месяц (1–12);

  - сезон (зима/весна/лето/осень);

- целевая переменная: air_quality (категории: «Хорошее», «Удовлетворительное», «Плохое»).

Слайд 5. Распределение целевой переменной

- круговая диаграмма или столбчатая диаграмма с долей каждого класса;

- количественные данные:

  - «Хорошее»: X % (N записей);

  - «Удовлетворительное»: Y % (M записей);

  - «Плохое»: Z % (K записей);

- баланс классов: сбалансированный/несбалансированный, обоснование выбора.

Слайд 6. Описательная статистика признаков

- таблица с основными метриками для числовых признаков:

| Признак | Среднее | Медиана | Стд. отклонение | Мин | Макс | Пропущенные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO₂ | … | … | … | … | … | 0 % |
| Температура | … | … | … | … | … | 0 % |
| Влажность | … | … | … | … | … | 0 % |
| VOC | … | … | … | … | … | 0 % |

Слайд 7. Визуализация распределений признаков

- гистограммы или boxplot для каждого числового признака;

- подписи: пики, выбросы, асимметрия;

- выводы: соответствие реальным данным (например, CO₂ имеет пик около 400 ppm в «хорошем» качестве воздуха).

Слайд 8. Корреляционный анализ

- тепловая карта корреляций (Pearson) между числовыми признаками;

- ключевые корреляции:

  - высокая положительная: CO₂ ↔ VOC;

  - умеренная отрицательная: температура ↔ влажность;

  - слабая: время суток ↔ CO₂;

- интерпретация: какие признаки сильно связаны, как это отражает физику процесса.

Слайд 9. Временные паттерны

- графики временных рядов (по одному на класс качества воздуха):

  - суточный цикл: пики CO₂ утром и вечером;

  - недельный цикл: ухудшение качества воздуха в рабочие дни;

  - сезонный тренд: выше VOC летом, выше влажность зимой;

- визуализация: линии с доверительными интервалами, цветовые зоны по классам.

Слайд 10. Влияние шума и искусственных факторов

- сравнение «чистых» и «зашумлённых» данных (два графика рядом);

- параметры шума:

  - тип: аддитивный гауссовский;

  - уровень: σ = X ppm для CO₂, σ = Y % для влажности;

- эффект: распределение остаётся реалистичным, но модель учится на вариациях.

Слайд 11. Качество датасета: метрики и валидация

- полнота: нет пропущенных значений (0 % NaN);

- консистентность: все даты в диапазоне, значения в допустимых пределах;

- репрезентативность: распределение признаков соответствует реальным измерениям (ссылка на исследования);

- валидация: экспертная оценка формулы генерации, сравнение с публичными датасетами качества воздуха.

Слайд 12. Подготовка данных для ML

- этапы предобработки:

  - кодирование категориальных переменных (сезон, день недели);

  - масштабирование числовых признаков (StandardScaler);

  - разбиение на train/test (80/20 %);

- итоговая форма датасета: X строк × Y столбцов, тип данных — float32/int.

Слайд 13. Ограничения и допущения

- синтетический характер: не учитывает все возможные источники загрязнения;

- упрощённая формула: не моделирует сложные химические реакции;

- фиксированный шум: реальный шум может быть нестационарным;

- планы на улучшение: сбор реальных данных, уточнение формулы, добавление новых датчиков.

Слайд 14. Выводы и next steps

- датасет готов для обучения модели деревьев решений;

- реалистичные паттерны: временные тренды, корреляции, шум;

- следующий шаг: обучение и валидация модели, сравнение с baseline;

- долгосрочно: итеративное улучшение датасета на основе реальных измерений.

Что важно подчеркнуть

- Реалистичность: датасет имитирует реальные зависимости и шумы, а не просто случайные числа.

- Обоснованность: формула генерации и параметры шума имеют физическое обоснование.

- Готовность к ML: данные предобработаны, разбиты на выборки, признаки масштабированы.

- Прозрачность: все шаги генерации и предобработки документированы, код доступен.

- Масштабируемость: подход позволяет добавлять новые признаки (давление, пыль) и источники данных.

Обоснуй и предложи MVP "Система умной вентиляции", которая состоит из ESP32 с датчиками и отправляет данные по wi-fi в веб-сервер (flask), который связан на параллельном порте с ML-моделью и flask, данные которые поступают попадают в БД Postgres. Есть фронт из React

    Алиса

Разберу создание MVP «Система умной вентиляции» по этапам — с обоснованием архитектуры и конкретными шагами реализации.

Обоснование архитектуры

Почему выбран такой стек:

- ESP32: низкая стоимость, встроенный Wi-Fi, поддержка датчиков, низкое энергопотребление.

- Датчики: позволяют отслеживать параметры воздуха (CO₂, влажность, температура, летучие органические соединения).

- Wi-Fi: надёжный канал связи в пределах помещения, не требует дополнительных шлюзов.

- Flask: лёгкий Python-фреймворк для быстрого создания API, хорошо интегрируется с ML-библиотеками.

- ML-модель: прогнозирует оптимальные режимы вентиляции на основе исторических данных и текущих условий.

- PostgreSQL: надёжная реляционная БД с поддержкой JSON, подходит для хранения временных рядов и метаданных.

- React: современный фреймворк для интерактивного UI, легко интегрируется с Flask API.

Ключевые преимущества решения:

- низкая стоимость компонентов;

- масштабируемость (можно добавить больше датчиков);

- автономность работы ESP32;

- гибкость ML-модели (можно дообучать);

- понятный интерфейс для пользователя.

Состав MVP

Аппаратная часть:

- ESP32 (1 шт.);

- датчик CO₂ (например, MH-Z19B);

- датчик температуры/влажности (DHT22);

- датчик летучих органических соединений (VOC, например, CCS811);

- модуль реле для управления вентилятором;

- блок питания 5 V.

Программная часть:

- Прошивка ESP32 (Arduino/MicroPython):

  - сбор данных с датчиков каждые 30 секунд;

  - отправка данных на Flask-сервер по HTTP POST;

  - приём команд управления от сервера (включение/выключение вентилятора).

- Flask API (Python):

  - REST API для приёма данных от ESP32 (/api/data);

  - эндпоинт для получения команд управления (/api/control);

  - интеграция с ML-моделью через параллельный порт или shared memory;

  - сохранение данных в PostgreSQL.

- ML-модель (Python, scikit-learn/TensorFlow):

  - прогнозирует оптимальный режим вентиляции на основе:

    - текущих показателей датчиков;

    - времени суток;

    - исторических данных;

    - внешних факторов (погода, сезон).

  - выдаёт рекомендации: «включить», «выключить», «интенсивность X %».

- База данных PostgreSQL:

  - таблица sensor_data: id, timestamp, co2, temperature, humidity, voc, device_id;

  - таблица control_commands: id, timestamp, command, value, reason;

  - таблица device_status: id, last_seen, battery_level, firmware_version.

- React-фронтенд:

  - дашборд с текущими показаниями датчиков;

  - график изменений параметров за последние 24 часа;

  - индикатор состояния вентилятора;

  - журнал событий и рекомендаций ML-модели;

  - настройки (пороговые значения, расписание).

Схема работы системы

- ESP32 опрашивает датчики каждые 30 секунд.

- Данные отправляются на Flask-сервер через HTTP POST-запрос.

- Flask сохраняет данные в PostgreSQL и передаёт их ML-модели.

- ML-модель анализирует данные и возвращает рекомендацию по управлению вентиляцией.

- Flask отправляет команду на ESP32 через HTTP GET/POST.

- ESP32 активирует реле, управляющее вентилятором.

- React-фронтенд запрашивает данные у Flask каждые 10 секунд и обновляет дашборд.

Пошаговая реализация MVP

Шаг 1. Настройка ESP32

Код (Arduino):

cpp

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <DHT.h>

// Настройки Wi-Fi

const char* ssid = "your_SSID";

const char* password = "your_PASSWORD";

// URL Flask-сервера

const char* serverURL = "http://your-flask-server/api/data";

DHT dht(4, DHT22); // DHT22 на пине 4

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.println("Connecting to WiFi...");

}

}

void loop() {

delay(30000); // Опрашиваем датчики каждые 30 секунд

float humidity = dht.readHumidity();

float temperature = dht.readTemperature();

if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {

Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

return;

}

HTTPClient http;

http.begin(serverURL);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String jsonData = "{\"temperature\":" + String(temperature) +

",\"humidity\":" + String(humidity) +

",\"co2\":400,\"voc\":0.5}";

int httpResponseCode = http.POST(jsonData);

if (httpResponseCode == 200) {

String response = http.getString();

// Обработка команд управления из ответа сервера

}

http.end();

}

Шаг 2. Flask API

app.py:

python

from flask import Flask, request, jsonify

import psycopg2

import joblib

app = Flask(__name__)

model = joblib.load('ventilation_model.pkl')

# Подключение к PostgreSQL

conn = psycopg2.connect(

host="localhost",

database="ventilation_db",

user="user",

password="password"

)

@app.route('/api/data', methods=['POST'])

def receive_data():

data = request.get_json()

# Сохранение в БД

cur = conn.cursor()

cur.execute(

"INSERT INTO sensor_data (temperature, humidity, co2, voc) VALUES (%s, %s, %s, %s)",

(data['temperature'], data['humidity'], data['co2'], data['voc'])

)

conn.commit()

# Прогнозирование

prediction = model.predict([[data['temperature'], data['humidity'], data['co2'], data['voc']]])

# Отправка команды на ESP32

control_command = "ON" if prediction[0] == 1 else "OFF"

return jsonify({"control": control_command})

if __name__ == '__main__':

app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

Шаг 3. ML-модель (упрощённая версия)

train_model.py:

python

import pandas as pd

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.model_selection import train_test_split

import joblib

# Загрузка данных (пример)

data = pd.read_csv('sensor_data.csv')

X = data[['temperature', 'humidity', 'co2', 'voc']]

y = data['fan_status']  # 0 — выключен, 1 — включён

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

model = RandomForestClassifier()

model.fit(X_train, y_train)

# Сохранение модели

joblib.dump(model, 'ventilation_model.pkl')

Шаг 4. PostgreSQL (схема БД)

sql

CREATE TABLE sensor_data (

id SERIAL PRIMARY KEY,

timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

temperature FLOAT,

humidity FLOAT,

co2 INTEGER,

voc FLOAT

);

CREATE TABLE control_commands (

id SERIAL PRIMARY KEY,

timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

command VARCHAR(10),

reason TEXT

);

Шаг 5. React-фронтенд (упрощённый компонент)

Dashboard.jsx:

jsx

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function Dashboard() {

const [data, setData] = useState({});

useEffect(() => {

const fetchData = () => {

fetch('http://your-flask-server/api/data')

.then(response => response.