| Наименование датчика | Признак и измеряемая величина | Диапазон измерений | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENS160 | TVOC – общее содержание летучих органических соединений | 0 - 65535 | ppb, частей на миллиард | Обнаруживает газы и летучие органические соединения: толуол, этанол, диоксид азота, озон, ацетон, бензол, формальдегид |
|  | eCO2 – эквивалент углекислого газа | 400-65535 | ppm, частей на миллион | Датчик не измеряет уровень CO2 напрямую, а оценивает его по реакции на другие газы, которые обычно сопутствуют повышению CO2 в помещениях |
|  | Индекс качества ENS160 | 0-500 | Безразмерный индекс | 0–50 — Хороший воздух. Нет риска для здоровья. 51–100 — Умеренный. Незначительный риск для отдельных чувствительных групп. 101–150 — Неблагоприятный для чувствительных групп. Здоровые люди могут не ощущать влияния, но у людей с астмой, аллергиями могут появиться симптомы. 151–200 — Нездоровый. Ухудшение самочувствия у всех, особенно у чувствительных групп. 201–300 — Очень нездоровый. Значительное влияние на здоровье, рекомендуется ограничить пребывание на улице. 301–500 — Опасный. Чрезвычайная ситуация, необходимо оставаться в помещении, использовать очистители воздуха. |
| AHT-21 | Температура | 40-120 | Co | Градусы Цельсия с точностью измерений в 0,3 |
|  | Относительная влажность | 0-100 | RH % | Относительная влажность воздуха с точностью 2% |
| MQ-135 | Концентрация газа | 0-10000 | ppm, частей на миллион, в зависимости от вещества | Обнаруживает газы: аммиак, дым, оксид азота, углекислый газ, пары спирта и бензола, сульфиды состояние воздуха Значение analogRead() Напряжение (В) Концентрация ppm Чистый воздух (база) 100–200 0,5–1,0 0–50 Незначит. загр. 200–400 1,0–2,0 50–200 Умеренное загр. 400–600 2,0–3,0 200–500 Высокое загр. 600–800 3,0–4,0 500–1000 Опасная конц. 800–1023 4,0–5,0 > 1000 |
| MQ-7 | Концентрация газа | 20-10000 | ppm, частей на миллион, в зависимости от вещества | Обнаруживает газы: водород, угарный газ, дым, метан, пропан, пары спирта состояние воздуха Значение analogRead() Напряжение (В) Концентрация ppm Чистый воздух (база) 50–150 0,25–0,75 0–20 Незначит. загр. 150–300 0,75–1,5 20–100 Умеренное загр. 300–500 1,5–2,5 100–500 Высокое загр. 500–700 2,5–3,5 500–1000 Опасная конц. 700–900 3,5–4,5 1000-2000 Критическая конц. 900–100 4,5–5,0 > 2000 |